KAT KARŞILIĞI İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAME

İş bu Teknik Şartname, Bilecik ili, Osmaneli İlçesi, Haceloğlu Mah. 926 ada 2 parsel üzerinde YÜKLENİCİ tarafından yapılacak olan binada kullanılacak malzemelerin teknik detaylarını göstermek için hazırlanmıştır. İmalatı yapılacak olan bina 1. sınıf malzemeler ile inşa edilecektir. Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığında Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi’nin ayrılmaz parçasıdır. Teknik Şartname’de belirtilen hususlar tarafların sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile doğan her türlü borç, hak ve yükümlülüklerinden sayılır.

MADDE- 1. GENEL

1.1. Yapının mimari projesi Osmaneli Belediyesi (Bundan sonra “kurum” olarak anılacaktır.) tarafından verilecektir. Verilen mimari projeye uygun olarak Yüklenici tarafından çizdirilecek tüm statik, mimari, mekanik ve elektrik vb. projeler ile tüm yapı müellifleri (mimari dahil) yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yapıda kullanılacak tüm malzemeler kurum onayına sunulacaktır. Bağımsız Bölümler için İç Mimar tarafından çizilmiş, modern ve kullanıma uygun 3 Boyutlu çizim yaptırılacak ve İdare ile istişare edilerek tutanakla kayıt altına alındıktan sonra söz konusu projeye tamamen uygun olarak inşaat yapılacaktır.

1.2. Mimari proje haricindeki tüm projeler yüklenici tarafından mimari  projeye uygun olarak çizdirilecek, Belediye İmar Müdürlüğü’nden İmar Durum Belgesi alınması süreci dâhil tüm ruhsat ve izin işlemleri yüklenici tarafından tamamlanacaktır. Bu süreçte ortaya çıkacak tüm harçlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Söz konusu parselde 3 bloklu yapılaşmada Osmaneli Belediyesi Otopark Uygulama Yönetmeliği’ne göre tüm otopark ihtiyacı parsel sınırları içinde karşılanabilmektedir.

1.3. İmalat süresince kullanılacak tüm malzemeler montaj öncesinde kurum yetkilisi tarafından kontrol edilecek, uygun olup olmadığı yüklenici ile tutanak altına alınacak daha sonrasında montaja başlanabilecektir. Tutanak tutulmayan malzemelerin montajı yapılsa dahi kurum tarafından söktürülmesi ve yeniden yaptırılması kurum inisiyatifindedir.

1.4. Elektrik ve mekanik ürünlerin tümünde garanti süresi ve standartlara uygunluk birincil önceliktir. Tüm malzemelerde olduğu gibi elektrik ve mekanik malzemelerde tutanak altına alınmadan montaj edilmeyecektir.

1.5. Yüklenici tüm bloklarda aynı malzemeyi kullanmakla mükelleftir.

1.6.Yapılan tüm imalat yüklenici tarafından 10 yıl garanti altında olacaktır.

1.7. Yüklenici Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen Yapı Müteahhitliği Yeterlilik şartlarını (İhale Tarihi itibari ile en az G Sınıfı Yetki Grubu) sağladığını gösterir belge ile başvurusunu yapmalıdır. Yüklenici sahip olması gereken yetki grubunu kontrol etmekle mükelleftir, yanlış başvuru sahiplerinin geçici teminatları Osmaneli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından gelir olarak kayıt altına alınır ve iade edilmez.

1.8. Yüklenici ihale tarihinden taahhüdün tamamen ifasına ve kesin kabule kadar vergilere zam yapılması, yeni vergi, resim ve harçlar konulması, malzeme, nakliye ve işçi ücretlerinin artması gibi sebeplere istinaden herhangi bir hak ve bedel talebinde bulunmayacaktır. Sözleşme tarihinden tüm yapılara Yapı Kullanım Belgesi alınıp Kesin Kabul düzenlenene kadarki süreçte Yüklenici İdareye herhangi bir sebeple ödeme yapılmayacaktır.

1.9. Tüm inşaat, İdare tarafından sunulan Teknik Şartnameye uygun olarak % 90’ ına kadar tamamlanıp Kat İrtifaklı Tapular alınana kadar Yükleniciye Tapu devri yapılmayacaktır. Binanın % 90 tamamlandıktan ve Kat İrtifaklı Tapular alındıktan sonra Teknik Şartnamede belirtilen Pay Cetveline göre tapu devirleri bizzat yükleniciye yapılacaktır.

MADDE- 2. ZEMİN ETÜDÜ VE BETONARME PROJE

2.1. Temel alt kotu seviyesinden güncel mevzuatlarda belirtildiği şekilde sondajdan alınan numunelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı laboratuvar koşullarında teste tabi tutularak jeofizik ölçüm sonuçları ile beraber “Zemin Etüt Raporu” hazırlanacaktır. Zemin Etüt Raporunun ilgili oda onayı alınacaktır.

2.2. Bina yapısal sistemi moment aktaran çerçeve ile perdeden oluşan karma sistem olacaktır.

2.3. Binada bulunan yapısal perdelere kat diyaframlarından kuvvet aktarımının yeterliliği analitik yöntemler ile gösterilecektir.

2.4. Mevcut imar planına uygun olarak yapılacak bloklarda Bodrum, Zemin ve 3 normal kat olmak üzere toplam 5 kat bulunmaktadır. Bodrum ve Zemin Katta balkon bulunmamakta diğer katlarda her daire için balkon/balkonlar bulunmaktadır.

2.5.Toprağa oturan döşemelerde rötre, sünme çatlağı olmayacak şekilde fen kurallarına uygun olarak projelendirilecek ve imal edilecektir.

2.6. Bina statik projesi için kurum onayı alınacaktır.

MADDE- 3. KABA İNŞAAT

3.1. Binada kullanılacak olan beton sınıfı asgari TS206 yönetmeliğince en az C30 olacaktır. Bu değer temeller için de geçerlidir.

3.2. Binada kullanılacak olan donatı sınıfı TS708 yönetmeliğince S420a’dır. Ancak toprak üstüne oturan döşemelerde S500 donatı kullanılabilir.

3.3. Binada toprakla temas halinde olan tüm elemanlarda ısı ve su yalıtımı ve yalıtım koruma duvarı yapılacaktır.

3.4. Binada temel alt kotu seviyesinde çevre drenajı yapılacaktır.

3.5. Temelin oturacağı alanda fazla kazılan veya zayıf zeminin olduğu yerlerde yapılacak olan ilave kazı geri dolgu ile kapatılmayacak, grobeton kullanılacaktır.

3.7. Yapılacak binanın dış cephesinde ısı yalıtımı projesi esas alınacak ve bu projeye uygun malzeme (TS EN 13501-1’e göre E sınıfına sahip Ekstrüde Polistiren (XPS) levha)  ile dış duvarlar yapılacaktır.

3.8. İç duvarlarda TS 825 standardına uygun ses ve ısı yalıtımlı malzeme kullanılacaktır

3.9. Banyo, Tuvalet duvarları delikli 8,5’luk tuğla ile örülecektir.

3.10. İç sıvalar alçı sıva + perdah yapılacaktır.

3.11. Bağımsız Bölümlerin birbirine komşu olan duvarları çift taraftan ses yalıtımlı malzeme ile kaplanacaktır.

3.11. Binanın inşaatı tasdikli proje ve eklerine uygun olarak Çevre Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartname esaslarına uyularak birinci sınıf işçilik ile yapılacaktır.

MADDE- 4. İNŞAAT KALİTE KONTROL ve İŞ GÜVENLİĞİ

4.1. Yüklenici imalata başlamadan evvel detaylı iş programı, kalite kontrol prosedürünü ve iş/işçi güvenliği prosedürlerini hazırlayarak kurumu bu konularda bilgilendirecek ve tüm dosyanın bir örneğini güncel tutularak kurumda muhafaza edecektir.

4.2. Yüklenici firma temsilcisi, deneyimli inşaat mühendisi şantiye şefini imalat süresince işin başında bulundurulacaktır.

4.3. Kalite kontrol programı esas olmak üzere, şantiyede;

4.3.1. Malzeme tedarik dosyası

4.3.2. Beton sevk irsaliye dosyası

4.3.3. Beton, donatı ve diğer malzemelere ait test ve uygunluk belgesi dosyası hazır ve güncel olarak bulundurulacaktır.

4.4. Kalite kontrol programı esas olmak üzere TS206 gereğince beton testleri yapılacaktır, gelen tüm mikserlerde çıkış saati kontrolü, sıcaklık ve slump testleri yapılacaktır. Her bir bağımsız bölüme dökülecek olan her 100 m3 beton için 1 set (2×3) numune alınarak 7 ve 28 günlük mukavemetleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı bağımsız bir laboratuvar tarafından kontrol edilecektir.

4.5. Kalite kontrol programı esas olmak üzere TS708 gereğince şantiyeye farklı zamanlarda sevk edilen aynı çap ve tipte her 50 tonluk demir partisinden 3′er adet 100 cm boyunda numune alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı bağımsız bir laboratuvar tarafından kontrol edilecektir.

4.6. İş ve İşçi güvenliği programı esas olmak üzere şantiyede TS8983 yönetmeliğinde belirlenen asgari emniyet tedbirleri alınacaktır. Şantiyede hiçbir suretle, koruyucu ayakkabısız, baretsiz, kemersiz personel bulunmayacaktır. Şantiye alanında kurum yetkilileri ve laboratuvar yetkilileri haricinde inşaat için açılmış sigorta dosyasına kayıtlı olmayan hiç kimse bulunmayacaktır. Yüklenici tüm giriş çıkışları engellemek ve şantiye alanındaki tüm şantiye güvenliği, iş ve işçi sağlığı güvenliği konusunda tek sorumlu ve yetkilidir.

MADDE- 5. BİNA DIŞ CEPHESİ VE ÇATI

5.1. Dış cephede 15 cm Gazbeton kullanılacak ve gereken yerlere ısı yalıtım projesinde belirtilen değerleri oluşturacak nitelikte mantolama yapılacak makine mühendisinin ve mimarın ortak çalışmasıyla binanın estetik görünüşü dikkate alınarak projelendirilecektir.

5.2. Binaların çatısı AHŞAP çerçeveli sistemle kapatılacaktır. Kiremit altı su yalıtım örtüsü ve projesine uygun olacak şekilde minimum 5 cm kalınlığında ısı izolasyon malzemesi ile su ve ısı izolasyonu yapılacaktır.

5.3. Binalara havalandırma bacaları konulacaktır.

5.4. Çatıda yağmur sularının bağlanacağı oluklar hazırlanacak, oluklarda oluşan suyun zemine aktarılması için PVC esaslı borular kullanılacak bu iniş boruları dış cephe estetiğine uygun bir şekilde gizlenecektir.

5.5. Bina dış cephesinde binanın mimarisine uygun olarak 3 boyutlu çizimi yüklenici tarafından yaptırılacaktır. Kurum yetkilisi ile bu çizim istişare edilerek karar verilecek ve imza ile kayıt altına alındıktan sonra imalata başlanılacaktır.

5.6. Dış cephenin üretim sonrasında tahrip edilmemesi için klima yerleri ve yağmur iniş boruları teknik tesisat yerleri cepheye göre üretim öncesinde planlanacaktır.

MADDE- 6. BİNA GİRİŞİ, KAT HOLLERİ VE MERDİVENLER

6.1. Bina giriş kapısı ve giriş holü proje mimarının tasarlayacağı şekilde binanın genel mimari tasarımına uygun olarak yapılacaktır.

6.2. Yapılacak kapılar binaya eşya taşımaya uygun büyüklükte genişliği 1 metre yüksekliği 2 metreden az olmayacak dış hava şartlarına dayanıklı olan malzemeler ile tasarlanacaktır.

6.3. Zemin kaplamaları proje tasarımına göre mermer veya granit olacak.

6.4. Merdiven sahanlıkları, basamaklar ve alınları mermer olacaktır.

6.5. Renkli görüntülü diafon sistemi konulacak.

6.6. Merdiven korkulukları paslanmaz malzemeden olacaktır.

6.7. Merdiven yan duvarlara macunlu yağlı boya uygulanacak.

6.8. Kat hollerinde sensörlü ışıklandırma yapılacak.

MADDE- 7. ELEKTRİK, ELEKTRONİK, TELEFON TESİSATI

7.1. Elektrik enerjisi Trifaze olarak dairelere verilecek. Fazlar dengeli olarak daire içinde dağıtılacak.

7.2. Priz devreleri 2,5 mm NYA kablo ile fırın ve benzeri cihazların kabloları için 4mm NYA kablo ile izoleli olarak çekilecek.

7.3. Kablolar TSE kalite belgeli tüm standartlara uygun olacak.

7.4. Topraklama tesisatı yapılacak.

7.5. Tüm priz ve anahtarlar 1. sınıf olacaktır.

7.6. Daire içlerinde salon ve her odaya TV prizi konulacak. Daire içi tüm TV prizleri merkezi bir sistemden televizyon yayını alabilecek.

7.7. Binada kablolu yayın ve dijital yayın altyapısı sağlanacak.

7.8. Salona ve her odaya telefon tesisatı çekilecek.

7.9. Binaya sinyal ışığı ve paratoner konulacak.

MADDE- 8. ASANSÖR

8.1. Asansör sessiz çalışan, çift hızlı, binanın ihtiyacına cevap verecek kapasitede olacak ayrıca Kabinler aynalı ve spot ışıklı olacak.

8.2. Asansörler yük asansörü olarak projelendirilecek ve engelli vatandaşlarımızın kullanımını kolaylaştıracak özelliklerde tasarlanacaktır.

8.3. Asansör kapıları paslanmaz çelik tam otomatik yapılacak.

8.4. Asansör ruhsatı alınacak.

8.5. Deprem sensorlu ve havalandırmalı olacak.

8.6.Asansör interkom sistemli olacak.

MADDE- 9. ISITMA, PİS SU, TEMİZ SU, YANGIN VE DOĞALGAZ TESİSATI

9.1.Binanın ısıtma sistemi doğalgaz kullanılacak şekilde dizayn edilecek.

9.2. Binalardaki ısıtma sistemleri her dairede doğalgazlı kombi olarak planlanacaktır.

9.3. Bina içi odaların ısıtması yerden ısıtma sistemi kullanılarak yapılacaktır.

9.4. Şehir suyu asgari binanın ihtiyacını karşılayacak şekilde her blok için imar mevzuatının el verdiği ölçüde su deposu yapılarak toplanacaktır. Su depolarında gerekli sızdırmazlık sağlanacak, boşaltma borusu ve vanası bulunacaktır.

9.5. Binalarda klimaların dış ünitelerinin konulacağı yerler hazırlanacaktır.

9.6. Daire içi tesisatlarının iniş boruları ses geçirmeyen PVC plastik boru kullanılarak yapılacak.

9.7. Proje ve yönetmeliklere uygun yangın tesisatı yapılacak.

9.8. Binada yangın söndürme için katlara yangın dolabı konacak.

9.9. Bina ya itfaiye şartnameleri gerektirir ise yangın springleri konulacak.

9.10. Yapılacak bloklarda günün koşullarında projeye daha uyumlu kaliteli malzeme olursa yüklenici sözleşme şartlarına bakmaksızın kurum onayını almak koşulu ile kullanabilir.

MADDE- 10. OTOPARK

10.1. Arsa içerisinde Otopark Yönetmeliğine göre ihtiyaç kadar açık otopark yapılacak, otopark girişine demir ızgaralı tahliye rögarı yapılacak.

10.2. Otopark kapısı uzaktan kumandalı otomatik yapılacak ve 1′er adet uzaktan kumanda daire sahiplerine teslim edilecektir.

10.3. Otopark yüzeyi su geçirimli malzeme ile kaplamalı olacak, yönlendirme çizgileri kalın boya ile çizilecek ve her otoparkta stoper olacaktır.

MADDE- 11. ANTRE VE KORİDORLAR

11.1. Zeminler 1.sınıf 60x60 ebatlarında seramik yapılacak.

11.2. Binada Kullanılacak tüm seramikler 1.sınıf TSE belgeli olacaktır.

11.3. Tüm duvar ve tavanlara alçı sıva üzeri saten yağlı boya yapılacak.

11.4. Söz konusu tüm tasarım ve iç uygulamalar binanın iç mimarının çizim ve tasarımına uygun olarak yapılacak.

11.5. Antre ve koridorlar dekoratif kartonpiyer ve asma tavanlar ile süslenecektir.

11.6. Seramik ve armatür seçimlerinde kurum onayı alınacaktır.

MADDE- 12. SALON VE ODALAR

12.1. Salon ve odalar iç mimarının tasarıma uygun şekilde olacaktır.

12.2. Binalardaki tüm sıvalar 1. sınıf malzeme ve işçilik ile yapılacaktır.

12.3. Tüm duvar ve tavanlara alçı sıva üzeri saten su bazlı boya yapılacaktır.

12.4. Tüm dairelerin salon ve odaları dekoratif kartonpiyer ve asma tavan yapılacaktır.

MADDE- 13. BANYO

13.1. Banyolarda çamaşır makinesi tesisatı yapılacak.

13.2. Zeminler ve duvarlar 1.sınıf seramik yapılacaktır.

13.3. Asma tavanlar plastik boya yapılacak.

13.4. Klozetler asma tip ve gömme rezervuar sistemli konulacaktır.

13.5. Banyolara 1. sınıf duş teknesi ve duşakabin takılacaktır.

13.6.Tüm bataryalar 1. sınıf standartlara uygun olacak.

13.7. Banyolara havlupan ısıtma sistemi yapılacaktır.

13.8. Banyolara banyo dolabı yapılacaktır.

13.9. Banyolara tesisat ve havalandırma detaylarını kapamak için Tavan kısımlarına suya dayanıklı alçıpan asma tavan yapılacaktır.

MADDE- 14. MUTFAK

14.1. Mutfak dolapları, gövdeler MDF olarak imal edilmiş, ahşap kaplama veya membran kaplama kapak yapılacaktır. Gerekli yerlerde camlı kapaklar olacaktır. Tezgâhlar 3 cm kalınlığında mermer olacaktır.

14.2. Mutfaklara davlumbaz, evye, ocak ve fırın konulacaktır.

14.3. Evye bataryası 1. sınıf standartlarda olacak.

14.4. Duvarlar 30x60 seramik yapılacak.

14.5. Mutfaklarda teknik tesisatı örten asma tavan yapılacaktır.

MADDE- 15. KAPILAR

15.1. Daire giriş kapıları çelik kapı olacaktır. Ahşap görünümlü, dürbünlü çift emniyetli olacaktır.

15.2. Mutfak ve Salon kapıları camlı ahşap kapı olacaktır.

15.3. Kapıların Pervazları ahşap rengi olacaktır.

15.4. Kapı kolları dekoratif krom malzemeden olacaktır.

MADDE- 16. PENCERE VE DOĞRAMALAR

16.1. Dış cephe tamamlanıp, iskele söküldüğünde daire içi şaplar atılıp, alçı sıva yapılıp macun çekildikten sonra dış doğramalar monte edilecektir.

16.2. Tüm dış pencerelerde ısıcam kullanılacak pencere doğramaları 1.sınıf standartlara uygun PVC esaslı malzeme ile yapılacaktır.

MADDE- 17. KAMERA VE GÖRÜNTÜ SİSTEMİ

Otomasyon sistemine bağlı olarak Bina girişi, garaj girişi, açık otopark ve bahçeyi görüntüleyen gece görüşlü kamera sistemi konulacak.

MADDE- 18. BAHÇE TANZİMİ

19.1. Bina dışı tüm alanlar bir peyzaj projesi kapsamında yeşillendirilecek ve ağaçlandırılacak.

19.2. Otomatik sulama sistemi yapılacak.

19.3. Bahçe duvarları sitenin özelliğine uygun standartlarda yapılacak.

19.4. Apartman girişine bina isminin yazılacağı dekoratif pano yapılacaktır.

MADDE- 21. BİNA TASARIMINI BELİRLEYEN UNSURLAR

Bina tasarımı yapılırken Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın binanın ihtiyaç duyacakları her noktasına erişebilecekleri şekilde hareket alanları tasarlanacaktır. (merdiven kapı girişleri asansörler buna göre tasarlanacaktır.)

MADDE- 22. SAYAÇLAR

Binadaki tüm dairelerin elektrik, su ve doğalgaz sayaçları yerine monte edilerek teslim edilecektir.

MADDE- 23. İŞÇİLERİN HAKLARI

Yüklenici İş Hukuku Mevzuatının işverenlere getirdiği bütün yükümlülükleri ve haricen uygulanabilir diğer hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Yapım sırasında olası kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı idari, hukuki ve mali yükümlülüklerden, işveren sıfatıyla doğrudan YÜKLENİCİ sorumludur. Tüm işçi ücretleri ile işçi sigorta primlerini Yüklenici ödeyecektir. Bu ücret ve primlerin geç ödenmesinden veya hiç ödenmemesinden doğacak mali ve idari sorumluluk yükleniciye aittir.

MADDE- 24. ALT YÜKLENİCİ, DEVİR VEYA TEMLİK EDİLME HUSUSLARI

Yüklenici taahhüt ettiği bu işi üçüncü şahıslar lehine devir ve temlik edemeyeceği gibi, teminat ipoteği olarak gösteremez ve Tapu Müdürlüğü’nde bu hususlarda bir işlem yapamaz. İşi devredebilmesi için devir yapacağı firmanın veya şahsın ihalede aranan tüm şartları sağlaması ve birinci derece ita amirinin yazılı olarak izninin alınması gereklidir.

Yüklenici tüm sorumluluklar kendi uhdesinde kalması ve İdare’ye yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla, özellik arz eden ve uzmanlık gerektiren işler için İdare’nin de uygun göreceği alt yüklenici firmalar kullanabilir.

MADDE- 25. YÜKLENİCİ FİRMA SAHİBİNİN ÖLÜMÜ, AĞIR HASTALIĞI VEYA MAHKÛMİYETİ

Yüklenici Firma sahibinin ölümü, ağır hastalığı ya da mahkûmiyeti halinde sözleşme kendiliğinden bozulur. Yapılmış olan isler tasfiye edilerek kesin teminatı varislerine verilir. Ancak İdare varisler arasında istekli olanlardan (kendisi veya anlaşma sağlayacağı bir Yüklenici Firma vasıtasıyla) şartnamedeki yeterlilik koşullarını sağlamak şartıyla, Yüklenicinin ölüm tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde yeniden kesin teminat verilmesi ve mevcut sözleşme konusunda mutabakat sağlanması koşulu ile sözleşmeyi devredebilir.

MADDE- 26. YÜKLENİCİ FİRMANIN İFLASI

Yüklenici Firmanın iflas anlaşması talebi halinde İdare bu iş nedeniyle zarara uğramamak için her türlü yasal tedbiri alacaktır. İflas hükmünün kesinleşmesi halinde ayrıca ihtar çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın sözleşme kendiliğinden bozulur. Genel hükümlere göre iş tasfiye edilir. Bu durumda İdare işle ilgili ne yapılacağı noktasında takdir yetkisine haizdir. Yüklenici Firma, iflas nedeniyle İdare’nin karşılaşacağı her türlü zararı, yapılan imalatın bedelinden mahsup ederek ödemeyi peşinen ve itirazsız kabul eder.

PAY LİSTESİ

| HACELOĞLU MAHALLESİ 926 ADA 2 PARSEL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ada/Parsel | Blok | Bağ. Böl. No. | Kullanım | Kat | Cephe | İdare/Yüklenici |
| 926/2 | A | 1 | Depo | Bodrum | Güney | Yüklenici |
| 926/2 | A | 1 | Dükkan | Zemin | 4 Cephe | Yüklenici |
| 926/2 | A | 2 | Konut | 1. Kat | Güney-Batı | Yüklenici |
| 926/2 | A | 3 | Konut | 1. Kat | Kuzey-Batı | Yüklenici |
| 926/2 | A | 4 | Konut | 1. Kat | Kuzey-Doğu | Yüklenici |
| 926/2 | A | 5 | Konut | 1. Kat | Güney-Doğu | Yüklenici |
| 926/2 | A | 6 | Konut | 2. Kat | Güney-Batı | Yüklenici |
| 926/2 | A | 7 | Konut | 2. Kat | Kuzey-Batı | Yüklenici |
| 926/2 | A | 8 | Konut | 2. Kat | Kuzey-Doğu | Yüklenici |
| 926/2 | A | 9 | Konut | 2. Kat | Güney-Doğu | Yüklenici |
| 926/2 | A | 10 | Konut | 3. Kat | Güney-Batı | Yüklenici |
| 926/2 | A | 11 | Konut | 3. Kat | Kuzey-Batı | Yüklenici |
| 926/2 | A | 12 | Konut | 3. Kat | Kuzey-Doğu | Yüklenici |
| 926/2 | A | 13 | Konut | 3. Kat | Güney-Doğu | Yüklenici |
| 926/2 | B | 1 | Konut | Bodrum | Güney-Batı | Yüklenici |
| 926/2 | B | 2 | Konut | Bodrum | Kuzey-Doğu | Yüklenici |
| 926/2 | B | 3 | Konut | Bodrum | Güney-Doğu | Yüklenici |
| 926/2 | B | 4 | Konut | Zemin | Güney-Batı | Yüklenici |
| 926/2 | B | 5 | Konut | Zemin | Kuzey-Batı | Yüklenici |
| 926/2 | B | 6 | Konut | Zemin | Kuzey-Doğu | Yüklenici |
| 926/2 | B | 7 | Konut | Zemin | Güney-Doğu | Yüklenici |
| 926/2 | B | 8 | Konut | 1. Kat | Güney-Batı | Yüklenici |
| 926/2 | B | 9 | Konut | 1. Kat | Kuzey-Batı | Yüklenici |
| 926/2 | B | 10 | Konut | 1. Kat | Kuzey-Doğu | Yüklenici |
| 926/2 | B | 11 | Konut | 1. Kat | Güney-Doğu | Yüklenici |
| 926/2 | B | 12 | Konut | 2. Kat | Güney-Batı | Yüklenici |
| 926/2 | B | 13 | Konut | 2. Kat | Kuzey-Batı | Yüklenici |
| 926/2 | B | 14 | Konut | 2. Kat | Kuzey-Doğu | Yüklenici |
| 926/2 | B | 15 | Konut | 2. Kat | Güney-Doğu | Yüklenici |
| 926/2 | B | 16 | Konut | 3. Kat | Güney-Batı | Yüklenici |
| 926/2 | B | 17 | Konut | 3. Kat | Kuzey-Batı | Yüklenici |
| 926/2 | B | 18 | Konut | 3. Kat | Kuzey-Doğu | Yüklenici |
| 926/2 | B | 19 | Konut | 3. Kat | Güney-Doğu | Yüklenici |
| 926/2 | C | 1 | Konut | Bodrum | Güney-Batı | İdare |
| 926/2 | C | 2 | Konut | Bodrum | Kuzey-Doğu | İdare |
| 926/2 | C | 3 | Konut | Bodrum | Güney-Doğu | İdare |
| 926/2 | C | 4 | Konut | Zemin | Güney-Batı | İdare |
| 926/2 | C | 5 | Konut | Zemin | Kuzey-Batı | İdare |
| 926/2 | C | 6 | Konut | Zemin | Kuzey-Doğu | İdare |
| 926/2 | C | 7 | Konut | Zemin | Güney-Doğu | İdare |
| 926/2 | C | 8 | Konut | 1. Kat | Güney-Batı | İdare |
| 926/2 | C | 9 | Konut | 1. Kat | Kuzey-Batı | İdare |
| 926/2 | C | 10 | Konut | 1. Kat | Kuzey-Doğu | İdare |
| 926/2 | C | 11 | Konut | 1. Kat | Güney-Doğu | İdare |
| 926/2 | C | 12 | Konut | 2. Kat | Güney-Batı | İdare |
| 926/2 | C | 13 | Konut | 2. Kat | Kuzey-Batı | İdare |
| 926/2 | C | 14 | Konut | 2. Kat | Kuzey-Doğu | İdare |
| 926/2 | C | 15 | Konut | 2. Kat | Güney-Doğu | İdare |
| 926/2 | C | 16 | Konut | 3. Kat | Güney-Batı | İdare |
| 926/2 | C | 17 | Konut | 3. Kat | Kuzey-Batı | İdare |
| 926/2 | C | 18 | Konut | 3. Kat | Kuzey-Doğu | İdare |
| 926/2 | C | 19 | Konut | 3. Kat | Güney-Doğu | İdare |